Implementación de nuestra propia versión de shazam

27 de marzo de 2026

Pablo Gallardo Gallardo // Eduardo González Cabeza // Iván Pillado Rodríguez

El objetivo del actual trabajo es, tal y como se indica en la guía de sonido publicada en Moovi, el desarrollo de un programa en Matlab que, a partir de fragmentos sonoros de 30 segundos, detecte canciones. Para ello, hemos seguido el siguiente algoritmo, similar también al detallado en esta guía para el proyecto:

- Recepción de un fragmento: El primer paso de este algoritmo es la recepción de un fragmento y la adecuación de este a las necesidades del algoritmo. En otras palabras, por defecto, en el proyecto, trabajaremos con canciones «mono» y no «estéreo», es decir, con un único archivo de sonido, y no dos, uno por cada lado del altavoz. Esto nos permitirá una mayor eficiencia ya que, al obtener el espectrograma del sonido recibido, si no estuviéramos trabajando en «mono», tendríamos el doble de espectrogramas que generar y analizar.

Para la obtención de este espectrograma, el primer paso lo ejecuta la función stereo_a_mono.m. Esta función sigue el siguiente procedimiento:

1. Recibe dos argumentos: un archivo de entrada y otro de salida. En caso de que el archivo de salida esté vacío o se cumple con las condiciones de argumentos recibidos, continúa con el algoritmo. Si no, simplemente sale de la función.

2. Divide el nombre del archivo por partes. En caso de que exista el término «_mono» en el archivo, es porque ya se ha hecho este procesado. En caso contrario, se crea un archivo outfile añadiendo el término «_mono» al nombre del archivo actual.

3. El tercer paso consiste en comprobar si, de verdad, la canción recibida está en «mono» o no. Las canciones, Matlab, las recibe como una matriz. El número de columnas de la matriz determinará esto. Es trivial que, si la canción está en mono, tendremos una matriz columna de n filas, mientras que si recibiéramos un archivo «estéreo» tendríamos una matriz de n filas y 2 columnas.

4. El último paso consiste en procesar el sonido recibido y devolver el archivo «mono». Para pasar de estéreo a mono, simplemente, se hace una media aritmética (mean) de los elementos de cada una de las filas y, mediante la función audiowrite escribimos este nuevo archivo.

Por último, cabe destacar que, para procesar todos los archivos de una carpeta, hemos definido la función stereo_a_mono_todas.m, la cual recibe la dirección de la carpeta en la que están todas las muestras usadas como referencia y la recorre (en caso de que no esté vacía). Cuando la haya terminado de recorrer, simplemente imprimirá un mensaje avisando del final del proceso, y ya.

Uso del ChatGPT: para este apartado, hemos usado el ChatGPT para preguntarle:

- Dudas sobre el uso de la función fullfile para recorrer la carpeta entera.

- Dudas sobre cómo dividir el nombre del archivo para comprobar si ya ha sido procesado o no.

- Construcción de Huellas Digitales: este ha sido, sin duda, el paso que más tiempo nos ha llevado y más complicado nos ha parecido. Para la construcción de las huellas digitales, una vez se ha llevado a cabo el primer paso, hemos seguido el siguiente algoritmo:

1. Para la creación del espectrograma, hemos usado la función MySpectrogram incluida en Matlab. Esta función recibe como argumentos processedMatrix (es decir, el vector columna con los valores medios del sonido estéreo), Nframe (un número que define el número de muestras que contiene cada ventana temporal) Noverlap (que es un número que indica, por decirlo de alguna manera, cuántas muestras de la ventana anterior se cogen, para así evitar cambios abruptos o pérdidas de información) y, por último, f_s, que es simplemente la frecuencia de muestreo. En el Eje X de este espectrograma se representa el tiempo (en s) y, en el Eje Y, la frecuencia, en Hz. Un tercer Eje Z no se representa directamente, si no a través de colores, representando la potencia en Decibelios.

2. Para la comparación de comparaciones, en esta huella digital, es necesaria la creación de una serie de puntos de referencia. Para la creación de estos puntos, hemos definido, primero de todo, una frecuencia umbral, a partir de la cual definiremos los puntos que usaremos para comparar las muestras. El objetivo principal de definir esta frecuencia umbral es el de eliminar puntos que no son relevantes para el análisis pero que, sin embargo, emplearían una gran cantidad recursos informáticos.

Al hacer esta distribución, vimos que los máximos relativos se acumulaban en la parte inferior del espectrograma, lo cual decidimos que podía ser contraproducente, ya que habría una gran parte de la canción que no sería analizada. Para ello, decidimos emplear una técnica de celdeado. Esta técnica lo que hace es definir una serie de celdas cuadradas del mismo tamaño y equidistribuidas por todo el espectrograma. Para cada una de estas celdas, tenemos un máximo relativo, con lo que, de esta forma, nos aseguramos tener máximos relativos distribuidos equitativamente por todo el espectrograma y que, independiente del fragmento de la canción que nos pongan, podremos detectarla sin problema.

- Creación de una base de datos:

- Consulta de Audio:

- Comparación y búsqueda: